### PM-L/65/04										Warszawa, 22.12.2004

### Pan

### Krzysztof Opawski

Minister Infrastruktury

### Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Związku Pracodawców Motoryzacji, organizacji skupiającej blisko 30 firm producentów samochodów osobowych, użytkowych, komponentów oraz instytutów badawczo – rozwojowych, chciałbym podziękować za tak oczekiwane najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r. Niestety jednocześnie muszę wyrazić ubolewanie, że propozycja zmian dotycząca zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych, nie została skonsultowana z ZPM. W związku z powyższym, dopiero teraz, po zapoznaniu się z oficjalną wersją dokumentu, musimy zwrócić się do Pana Ministra z propozycją zmian zapisów.

Przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” nakładają na właściciela pojazdu samochodowego obowiązek przedstawienia pojazdu do badania technicznego (Rozdział 3  Art. 81.1.).  Ustawa ta  określa jakie pojazdy i w jakim okresie badania mają być wykonywane oraz kto jest upoważniony do ich wykonywania.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ( z 16 grudnia 2003 r.) określono rodzaj badań technicznych oraz ich zakres.  Zgodnie z nim  pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju) podlegają pierwszemu badaniu technicznemu, natomiast pojazdy zarejestrowane w kraju, wobec których podczas badania technicznego zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, winny przejść dodatkowe badania.

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r. nakłada obowiązek  wykonania badań dodatkowych na pojazdy sprowadzone z zagranicy, noszących ślady uszkodzeń i/lub których stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia M.I. z dnia 10.12.2003 r (ważnym w całości również w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2004 r.) określono przedmiot i zakres badań technicznych, w tym dodatkowych.

Badania techniczne - dodatkowe -  w p. 11.7 nie przewidują jednak badań na stanowisku diagnostycznym do kontroli położenia punktów bazowych płyty podłogowej, określonych przez producenta samochodu. Obecnie pomiarowi podlegają tylko wybrane wymiary nadwozia samochodu, które według naszej opinii, są niewystarczające do określenia stanu technicznego pojazdu w tym zakresie.

Mając to na uwadze Związek Pracodawców Motoryzacji wnioskuje, aby do badań dodatkowych wprowadzić badania kontrolne położenia punktów bazowych płyty podłogowej. W tym celu należałoby w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dokonać zmian rozszerzających treść załącznika, określającego zakres badań (rozdział 11 tabeli) o w/w badanie oraz upoważnić stacje diagnostyczne do wykonywania takich pomiarów. W załączeniu Związek przedstawia propozycje zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ( załącznik A do niniejszego pisma).

Panie Ministrze, licząc na uwzględnienie naszych propozycji pozostaję z wyrazami szacunku

Janusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu

Związku Pracodawców Motoryzacji

ZAŁĄCZNIK A

Proponowane zmiany w Rozporządzeniu MI z dnia 16 grudnia 2003 r –

Załącznik nr 1

WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY I KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

pkt. 11.7. – załącznik nr 1

- stan obowiązujący

| Przedmiot i zakres badania | Sposób przeprowadzenia badania | Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.7. Dodatkowa kontrola nadwozia / podwozia (ramy) 11.7.1. Główne wymiary nadwozia / podwozia-ramy, jako bazy dla układu jezdnego | Oględziny pojazdu na stanowisku i pomiary przymiarami liniowymi lub sprawdzianami (pomiary tylko w uzasadnionych przypadkach) | 1. Istotna niezgodność podstawowych wymiarów nadwozia / podwozia-ramy (jako bazy dla układu jezdnego) z wymaganiami podawanymi przez producenta pojazdu, a zwłaszcza - rozstawu kół i osi, - zwisów przedniego i tylnego |
| 11.7.2. Stan techniczny głównych węzłów nadwozia (elementów ramy) | Oględziny głównych węzłów nadwozia lub elementów ramy przy pojeździe ustawionym na kanale lub podniesionym za pomocą dźwignika | 1. Zły stan techniczny (np. korozja) lub wadliwy montaż, naprawa głównych węzłów nadwozia lub elementów ramy, zwłaszcza stanowiących bazę do mocowania zawieszenia lub zespołów sterowania pojazdem (mechanizm kierowniczy, pompa hamulcowa i inne) |

| C.D. ZAŁ. A Propozycja zmiany pkt. 11.7. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot i zakres badania | Sposób przeprowadzenia badania | Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.7.Dodatkowa kontrola nadwozia / podwozia (ramy) 11.7.1. Stan techniczny głównych węzłów nadwozia (elementów ramy) | Oględziny głównych węzłów nadwozia lub elementów ramy przy pojeździe ustawionym na kanale lub podniesionym za pomocą dźwignika | 1. Zły stan techniczny (np. korozja) lub wadliwy montaż, naprawa głównych węzłów nadwozia lub elementów ramy, zwłaszcza stanowiących bazę do mocowania zawieszenia lub zespołów sterowania pojazdem (mechanizm kierowniczy, pompa hamulcowa i inne) |
| 11.7.2. Położenie punktów bazowych płyty podłogowej | Pomiary położenia punktów bazowych płyty podłogowej wykonywane na płycie pomiarowej | Istotna niezgodność położenia punktów bazowych (w układzie przestrzennym) |

W rozporządzenia MI  z 5.12.2003 w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów ( Dziennik Ustaw  z 2003 nr 215 pozycja  2116) załącznik nr 1 - Warunki techniczne dla stacji , w § 7.2 określa wyposażenie, w które powinna być dodatkowo  wyposażona stacja.

W  paragrafie tym  proponujemy  dodać punkt o treści:

- stanowisko diagnostyczne do kontroli punktów bazowych płyty podłogowej.

W tabeli nr 1 określającej oprzyrządowanie certyfikowane proponujemy dodać pkt. 22 o treści :

| Lp | Nazwa przyrządu lub urządzenia |
| --- | --- |
| 22. | stanowisko diagnostyczne do kontroli punktów bazowych płyty podłogowej. |