Opinia Związku Pracodawców Motoryzacji

dot. projektu zmian określających nowe normy emisji spalin

Warszawa 13 listopada 2006 r.

Dokument nr 11 Grupy Roboczej (EURO-5) z dnia 17.10.06 zawiera następujące uwagi 
i zmiany do Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego [dokument Komisji WE 
nr COM(2005) 683 z dnia 21.12.2005]:

- oprócz wydłużenia do 160.000 km żywotności układów obniżania składników toksycznych, także wydłużenie do 100.000 km lub 5 lat okresu zgodności emisji zanieczyszczeń z wymaganiami homologacyjnymi (obecnie 80.000 km lub 5 lat),

- do Tabeli 1 (limity emisji – EP EURO 5) wprowadza się dopuszczalne wartości sumy węglowodorów (THC) oraz dodatkowo - węglowodorów niemetanowych (NMHC),

- wprowadza się nową Tabelę 1a, zawierającą limity emisji (EP EURO 6) obowiązujące odpowiednio od 1.01.2014 (homologacja) i 1.01.2015 (rejestracja),

- terminy obowiązywania nowych norm planowane przez Parlament są późniejsze 
o 9 miesięcy  w stosunku do propozycji Rady.

Dokument nr 11 Grupy Roboczej (EURO-5) dotyczy dyskusji, która toczy się obecnie 
w organach Unii Europejskiej i wśród producentów pojazdów samochodowych na temat propozycji nowych, zaostrzonych przepisów dotyczących maksymalnej dopuszczalnej emisji związków szkodliwych spalin samochodów kategorii M1, M2 i N1, określanych jako EURO –5 i EURO-6, które zostały przedstawione w propozycji Dyrektywy XXXX/XX/EC zmieniającej Dyrektywę 72/220/EEC.

1. Z punktu widzenia producentów samochodów i instytucji zajmujących się badaniami emisji związków szkodliwych spalin samochodowych (FSO, BOSMAL,PIMOT, ITS), proponowane zmiany w przepisach i procedurach badawczych wymagają znacznych inwestycji 
w laboratoriach zajmujących się pomiarami tej emisji.

Dotychczasowe normy emisji spalin dla samochodów osobowych regulowały poziom emisji sumy węglowodorów (THC). Określanie w spalinach poziomu węglowodorów niemetanowych (NMHC) obowiązuje obecnie dla samochodów kat. N1,N2 i N3 (Heavy Duty) z zapłonem iskrowym zasilanych NG. Dla takich silników poziom ten został wyznaczony Dyrektywą 2005/55.

Według opiniowanego projektu limity emisji NMHC dotyczą wszystkich pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym (w tym również zasilanych benzyną bezołowiową). Limit dla NMHC według opiniowanego projektu wynosi 68 mg/km, natomiast według wcześniejszego projektu poprawki do dyrektywy (COM/2005/0683 końcowy - COD 2005/0282) zmianie ulegała jedynie zawartość węglowodorów (THC) w spalinach, a wartość dopuszczalna została określona na 75 mg/km.

Obniżenie limitów emisji takich związków jak CO, HC, NOx , a szczególnie cząstek stałych (PM), wprowadzenie nowych metod pomiarowych dotyczących pomiaru węglowodorów niemetanowych (NMHC) i ilości oraz średnic emitowanych cząstek stałych, związane z tym zaostrzenie wymagań dotyczących warunków atmosferycznych i jakości powietrza powoduje konieczność znacznych modernizacji lub budowę nowych laboratoriów badawczych zaś 
w przypadku producentów finalnych konieczność modernizacji lub zakupu nowego wyposażenia laboratorium, spełniającego zapowiadane wymogi .

W Polsce, w chwili obecnej, żadne z istniejących laboratoriów emisji nie jest przygotowane do prowadzenia badań na poziomie EURO-5 i EURO-6. Zatem dla spełnienia wymogu weryfikacji jakości produkcji producenci samochodów w Polsce zmuszeni będą do zlecania badań w zagranicznych instytucjach badawczych do czasu finalizacji modernizacji lub zakupu nowej hamowni.

Wprowadzenie obowiązku pomiaru NMHC dla wszystkich samochodów (w tym również zasilanych benzyną bezołowiową) spowoduje, że, przy wykorzystaniu aktualnej hamowni podwoziowej, nie będzie można określić zawartości węglowodorów niemetanowych 
w spalinach. Spowodowane jest to innym sposobem określania poziomu emisji spalin.

2. Projekt poprawki do dyrektywy 72/306/EWG zakłada daty wejścia w życie wymagań Euro 5 wcześniejsze od terminów prezentowanych dotychczas w informacjach na temat zmian 
w przepisach. Proponowane okresy ważności przepisów przejściowych również są krótsze od okresów w opublikowanym poprzednio projekcie COM/2005/0683 końcowy - COD 2005/0282  (36 miesięcy od daty wejścia w życie dla rejestracji pojazdów nie spełniających wymagań Euro5). Przewidywane dotychczas terminy wejścia w życie przepisów Euro5 były następujące:

- 1.01.2010 dla nowej homologacji typu

- 1.06.2011 dla  pierwszej rejestracji pojazdów

Opiniowany projekt dyrektywy zakłada inne terminy obowiązywania zmienionych przepisów:

|  |  | Propozycja Parlamentu Europejskiego | Propozycja Rady |
| --- | --- | --- | --- |
| Euro 5 | nowa homologacja | 1.09.2009 | 1.01.2009 (18 miesięcy od daty wejścia w życie) |
|  | pierwsza rejestracja | 1.01.2011 | 1.01.2010 (30 miesięcy od daty wejścia w życie) |
| ## Euro 6 | nowa homologacja | 1.09.2014 | 1.01.2014 (78 miesięcy od daty wejścia w życie) |
|  | pierwsza rejestracja | 1.09.2015 | 1.01.2015 (90 miesięcy od daty wejścia w życie) |

Prawdopodobną datą wejścia w życie poprawki do dyrektywy jest 06.2007. Dla pierwszej rejestracji pojazdów przewidywany termin wejścia w życie dyrektywy jest, więc o 1,5 roku wcześniejszy niż można było zakładać według wcześniej udostępnianych informacji.

Wiceprzewodniczący Zarządu ZPM

Dr hab. inż. Antoni Świątek